Многоходовой автоматизированный гидроклапан для альтернативных систем с приводом (Клапана Clack Corp CC и CI)

V3069FF • 1” и 1.25”                        V3069ММ • 1” и 1.25”

V3062 или V3062BSPT 1.5"             V3063 или V3063BSPT 2”

M.A.V. Инструкция по установке.

V3069FF • 1” и 1.25”                        V3069ММ • 1” и 1.25”

«А» порт

«B» порт

Alt. B

Alt. А

- Установите вертикально автоматизированный альтернативный клапан согласно фотографии и рисунку (приложение).

ВНИМАНИЕ: Распределительный клапан, связанный с “A” портом на Моторизованном Альтернативном Клапане, должен определяться как “ВЕДУЩИ - Alt. A” во время программирования. Распределительный клапан, связанный с “B” портом на Моторизованном Альтернативном Клапане, должен определяться “ВЕДОМЫЙ – Alt. B” во время программирования.

Для соединения счетчика Моторизованного Альтернативного Клапана, и связанных проводов, необходимо сломать два пластмассовых ограничителя: одну на контролере, определяемом как “ВЕДУЩИЙ” и один на контроле, определяемом как “ВЕДОМЫЙ”.

2. При помощи узких плоскогубцев сломать пластмассовые заглушки на каждой стороне обратной пластины. Когда заглушки удалены, Вы теперь в состоянии пропустить два провода через каждую сторону тыльной стороны корпуса клапана.

- Проложите провод по специальным пазам на внутренней стороне задней стенки клапана. Оставьте длину кабеля достаточную для свободного подсоединения к штекеру клапана.

Alt. A

4. Кабель двигателя альтернативного клапана должен быть связан с двумя соединительными штырьками с надписью «DRIVE» на «Ведущем» Распределительном клапане.

Alt. A                                                                                    Alt. В

5. Соедините кабель со штекером блока питания клапанов управления с трехштырьковым штекером на плате с надписью «Сеть».

ВНИМАНИЕ:

Один подключенный счетчик: используя единственный счетчик (типично 1.5” и 2”) с моторизованным переменным клапаном необходимо использовать три провода, предают земле, соединяют шнур P/N V3474 между распределительными клапанами. Протянутая проволока (одно самое близкое к сокращению на монтажной плате) используется, чтобы послать сигнал метра в другой распределительный клапан. ДВОЙНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ МЕТРА: используя два метра один на каждом распределительном клапане необходимо использовать два провода, предают земле, соединяют шнур P/N V3474-01 между распределительными клапанами. Протянутая проволока (одно самое близкое к сокращению на монтажной плате) удалена, будучи каждым контролем, получает его собственный сигнал метра. Используя три провода предают земле, соединяются, шнур с двойными метрами заставит средства управления входить в ОШИБКУ. Три провода предают земле, соединяются, шнур мог использоваться на двойном заявлении метра, удаляя или сокращая протянутую проволоку (одно самое близкое к сокращению на монтажной плате) от трех проводных соединителей булавки.

Alt. B

6. ЕДИНСТВЕННЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ МЕТРА: Соедините 15’ водных кабелей метра с тремя соединителями булавки маркированный МЕТР на любом Высоком звуке Распределительного клапана., или Высокий звук Распределительного клапана. “B”. ОТМЕТЬТЕ: из-за числа проводов, проникающих через обратную пластину, эта связь может быть сделана более легко на Высоком звуке Распределительного клапана. “B”.

ДВОЙНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ МЕТРА: Соедините водный кабель метра с тремя соединителями булавки маркированный МЕТР на обоих Распределительных клапанах.

Alt. A

Alt. B

7. Соедините силовой кабель с обоими из четырех соединителей булавки, маркированных 12VAC МОЩНОСТЬ на Высоком звуке Клапана Контроля. “A” и Высокий звук Распределительного клапана. “B”. Распределительный клапан теперь будет готов к программированию.